VideoLaryngoskopi (VL)

Rött=helgruppsgenomgång, svart=gruppvis, om tid finns / Stefan Isberg, Umeå

- Laryngoskop med kamera och lampa längst ut i spetsen

- Visualisera larynxingång och intubera trachea med ETT. (eller esofagus/V-Sond)

(OBS! - VL innebär olika för en ÖNH och AN läkare.)

- (- S.A.L.A.D.)

- Bladtyper/former - Mac, Miller samt Hyperkurverat(HK).

Fokus denna WORKSHOP:

HyperKurverat blad - mest effektiv vid svårluftväg

Skillnader mot "vanlig" intubation:

- Bladet ska vara i medellinjen
- Lyft bara lite - låt bladet "rulla in" i mun/svalg genom att följa kurveringen på bladet.
- Lättare/snabbare att se larynxingången

- Svårare/långsammare att placera ETT i trachea
- Magill går ej, istället: Boedecker tång=hyperkurverad:

| - vanlig ETT oralt/nasalt - jetkateter utan ledare - ventrikelsond - svalgpack - extrahera föremål ur svalget |  |
| --- | --- |

HUR placera ETT i larynxingången/trachea?

- Stel ledare:

  - Olika färdiga stel ledare finns, fler är på väg, vissa även lite styrbara.

  - En vanlig stel ledare vuxen kan användas.

  - Om ETT ca 3-4mm = tips: Frova 8Fr. Mycket styv men ”vass” spets.

  - Hur böja till ledaren korrekt? - 3 moment krävs: ”kamera - ytterkurvan - mungipan”.

- Flexibelt Bronkoskop = styrbar guidewire, dubbla ”ögon”

- ”Tång” - om HK VL går ej Magill(=rak), istället Boedecker tång.

- Bougie - lång flexibel ledare

Om nasal tub behövs - (samt HK VL krävs för larynxinsyn):

- för ned ETT direkt, ibland går det.

- prova att blåsa upp ETT kuffen när ETT är precis ovan larynxnivån - på så sätt lyfts ETT spetsen upp anteriort och kan glida ned i larynxöppningen - den uppblåsta kuffen töms precis då så att ETT kan fortsätta ned i trachea

- flexibelt bronkoskop/laryngoskop förs ned i ETT och sedan ned i trachea och utgör då en "guidewire" för ETT som då kan placeras i trachea.

- Boedecker tång

Teknik: vanlig oral HK VL intubation:

VISA !

| - välj BLAD + ledare + ETT - smörj BLAD + ledare + ETT - titta i MUN - titta på SKÄRM - titta i MUN - titta på SKÄRM |  |
| --- | --- |

Kommentar

- välj	BLAD + ledare + ETT
- blad + ledare utifrån patientens luftvägs kurvering + storlek 
(vanligt FEL=”ser stämband men tubspetsen kommer för långt fram/bakåt”=EJ korrekt ledar-kurvering i förhållande till bladet)
- även närliggande storlek(ar)?

- smörj	BLAD + ledare + ETT

- titta 	i MUN
Bladet mitt i medellinjen - för sakta inåt/nedåt... det ska gå utan motstånd...

- titta	på SKÄRM

| - Orientera dig - ex. uvula - Stanna när du ser: stb/vallecula - Lyft sakta till god larynxinsyn. - Lyft/vinkla INTE ännu mer - då riskerar larynx vinklas framåt i förhållande till tracheas längsaxel - du har troligen fortfarande god vy över larynxingången men tuben kan bli omöjlig att passera ner i trachea pga den uppkommna vinkeln. |  |
| --- | --- |

- titta	i MUN
ETT in i munnen - akta kuffen mot tänderna - ETT ska glida på tungans ovansida - djupare ner i svalget... det ska gå utan motstånd...

- titta	på SKÄRM
...slutligen placeras ETTspets i larynxingången - ETT fortsätter ned i trachea men INTE ledaren